# DPApp ICP Registration System

기술 문서 v2.0

작성일: 2026년 7월 12일 (v1.0, 2024년 12월 29일에서 갱신)

v2.0 변경 사항: REST API 요청 예시를 수정했습니다(v1.0은 실제로 동작하지 않는 잘못된 필드 이름/대소문자 표기를 사용하고 있었습니다). 설정 기본값 표도 수정했습니다(7개 기본값 중 3개가 틀렸습니다). v1.0 이후 추가된 작업 상태(job status) 값들을 반영했습니다. v1.0 이후 새로 구현된 기능을 설명하는 절을 추가했습니다: 부재(BIM element) 단위 분산 미세 정합(v1.0의 Master-Slave 아키텍처는 ICP에 관한 한 사실상 이름뿐이었습니다 – Master가 ICP를 혼자 처리했습니다. 지금은 BIM 부재 하나당 청크(chunk) 하나씩, 실제로 미세 정합을 여러 Slave에 분산 처리합니다), 포인트클라우드 float+offset 좌표 전략, 부재별/통합 정합 결과 영속화, 그리고 gensynth 합성 테스트 데이터 도구입니다. 이 기능들에 대한 상세한 수학적 유도와 검증 로그는 doc/handover/와 저장소 루트의 날짜별 CHANGELOG_*.md 파일에 있으며, 이 문서는 간결한 기술 참조 문서로 유지합니다.

## 1. 개요

DPApp ICP(Iterative Closest Point) Registration System은 3차원 포인트클라우드 데이터(LAS 포맷)를 BIM 메시 모델(GLTF 포맷)에 정합(align)합니다. 이 시스템은 Point-to-Point와 Point-to-Plane 두 가지 ICP 알고리즘을 모두 지원하며, 후자는 평면에 가까운 표면에서 더 빠르게 수렴합니다.

### 1.1 주요 기능

- Face normal을 활용하는 Point-to-Plane ICP

- normal 정보가 없을 때 대체(fallback)로 쓰이는 Point-to-Point ICP

- Coarse-to-Fine(전역→정밀) 정합 전략

- MAD 기반의 강건한(robust) 이상치(outlier) 제거

- 작업(job) 관리를 위한 REST API

- 분산 처리 아키텍처(Master-Slave) – 미세 정합(fine alignment)은 BIM 부재(Revit Element ID로 식별)당 하나의 청크로 분할되어 연결된 Slave들에 실제로 분산 처리되며, 부재별 결과는 가중 회전/이동 평균(weighted rotation/translation averaging)으로 통합됩니다(§6.4)

- 포인트클라우드 좌표는 BIM 자신의 중심점(centroid)을 기준으로 재배치(rebase)된 float로 저장/전송되어, 정밀도 손실 없이 메모리와 네트워크 대역폭을 절약합니다(§6.5)

- 부재별 및 통합 정합 결과가 정합된 LAS 출력 파일과 함께 JSON 파일로 저장됩니다(§6.6)

- gensynth CLI 도구: BIM 메시로부터 알려진 변환(transform)을 주입한 합성 스캔 포인트클라우드를 생성하여, 실제 대용량 스캔 데이터 없이도 ICP의 정확성을 검증할 수 있습니다

## 2. 시스템 아키텍처

### 2.1 Master-Slave 아키텍처

이 시스템은 확장 가능한 처리를 위해 분산 Master-Slave 아키텍처를 사용합니다.

- Master 노드: 작업(job)을 관리하고, 태스크를 조율하고, REST API를 제공하며, coarse(전역) 정합을 직접 수행합니다

- Slave 노드: 할당받은 부재별 청크(또는 BIM 거리 계산 작업인 bimpc)에 대한 fine(정밀) 정합 ICP 연산을 수행합니다

- Network Manager: CRC32 체크섬을 사용하는 TCP 통신을 담당합니다

여러 개의 Slave 프로세스는 한 대의 컴퓨터에서 동시에 실행할 수도 있고(각 Slave는 자신의 리스닝 포트가 없는 아웃바운드 전용 TCP 클라이언트입니다), 같은 네트워크의 여러 물리적 컴퓨터에 나눠 실행할 수도 있습니다 – 실제 다중 컴퓨터 구성의 단계별 가이드는 doc/handover/07_상세_테스트_절차서_비전문가용.md §13을 참고하십시오.

### 2.2 컴포넌트 구성

Master 노드는 REST API Server, ICP Manager, Network Manager 세 컴포넌트를 호스팅하며, 이들은 TCP/IP를 통해 연결된 임의의 개수의 Slave 노드(Slave #1 ~ Slave #N)와 통신합니다. 각 Slave는 자신에게 할당된 청크를 처리하기 위해 IcpCore의 자체 인스턴스를 실행합니다.

## 3. 파일 구조

### 3.1 핵심 파일

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| IcpTypes.h | 핵심 데이터 구조: Transform4x4, IcpConfig, IcpChunk, IcpResult, IcpJob, IcpElementAlignment |
| IcpCore.hpp | ICP 알고리즘: Point-to-Point, Point-to-Plane, KD-Tree, SVD, transform-vs-offset 헬퍼(toShiftedFrame) |
| IcpSerialization.hpp | 네트워크 전송을 위한 바이너리 직렬화 |
| PseudoPointGenerator.hpp | 메시 표면으로부터 가상점(pseudo-point) 생성; float+offset 전략을 위한 computeBimRebaseOffset() |

### 3.2 애플리케이션 파일

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| MasterApplication.cpp | Master 노드의 메인 로직; 부재별 청킹을 담당하는 loadIcpElementChunks()/loadBimPcChunks() |
| MasterApplication_ICP.cpp | ICP REST API, 작업 처리(processIcpJob), 가중 변환 통합(aggregation), 정합 결과 영속화, gensynth |
| SlaveApplication.cpp | Slave 노드의 ICP 실행 |
| NetworkManager.cpp | TCP 통신, 메시지 처리 |

### 3.3 보조 파일

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| gltf_mesh.h | normal 추출을 포함한 GLTF 메시 로딩(normal은 항상 삼각형 자신의 정점들로부터 외적(cross product)으로 계산됩니다 – GLTF 파일에 NORMAL 속성이 있어도 그것은 사용하지 않습니다) |
| xyzpoint.hpp | 벡터 연산을 지원하는 3차원 점 구조체 |
| rotation.hpp | 회전 행렬 유틸리티 |
| MeshChunk.h | FaceVtx 구조체를 포함하는 메시 청크 |

## 4. 핵심 데이터 구조

### 4.1 Transform4x4

Column-major(OpenGL 관례) 순서의 4x4 변환 행렬:

| m[0]  m[4]  m[8]   m[12] |   | R00  R01  R02  Tx |
| m[1]  m[5]  m[9]   m[13] | = | R10  R11  R12  Ty |
| m[2]  m[6]  m[10]  m[14] |   | R20  R21  R22  Tz |
| m[3]  m[7]  m[11]  m[15] |   | 0    0    0    1  |

### 4.2 IcpChunk

Slave에 처리를 위해 전송되는 데이터 청크입니다. 점 배열은 절대좌표 대비 (offsetX, offsetY, offsetZ)만큼 이동(shift)된 float로 저장됩니다(§6.5) – runIcp()는 함수 맨 앞에서 딱 한 번만 double로 승격시키고 offset을 다시 더한 뒤, 그 이후로 모든 ICP 연산을 수행합니다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| sourcePoints | vector<array<float,3>> | 포인트클라우드 점들(이동됨) |
| targetPoints | vector<array<float,3>> | 메시로부터 생성된 가상점(이동됨) |
| faceIndices | vector<size_t> | 점마다의 face 인덱스 |
| faceNormals | vector<array<float,3>> | Face normal 벡터(이동하지 않음 – 위치가 아니라 방향이므로) |
| facePts | vector<array<float,3>> | face별 기준점(이동됨) |
| offsetX, offsetY, offsetZ | double | 위 배열들에 적용된 재배치(rebase) offset |
| config | IcpConfig | 알고리즘 매개변수 |

### 4.3 CorrespondenceFace

Point-to-Plane ICP를 위한 대응점(correspondence) 구조체:

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| sourceIdx | size_t | source 점 인덱스 |
| targetIdx | size_t | target 점 인덱스 |
| facePt | array<double,3> | face에 투영된 점 |
| faceNormal | array<double,3> | face normal 벡터 |
| squaredDistance | double | 거리의 제곱 |

## 5. ICP 알고리즘

### 5.1 Point-to-Plane ICP

source 점들로부터 target 평면까지의 거리 제곱 합을 최소화합니다. 소각 근사(small angle approximation)를 사용한 선형화된 공식을 사용합니다.

- 목적함수: ((R*s_i + t - p_i) . n_i)^2의 합을 최소화

- 여기서 s_i = source 점, p_i = 투영된 점, n_i = face normal

- 선형 시스템: Ax = b, SVD(BDCSVD)로 계산

- A 행렬: [nx, ny, nz, sy*nz-sz*ny, sz*nx-sx*nz, sx*ny-sy*nx]

- b 벡터: (p - s) . n (부호가 있는 point-to-plane 거리)

- x 벡터: [tx, ty, tz, rx, ry, rz] (이동 + 회전)

### 5.2 Point-to-Point ICP (대체 방식)

face normal을 사용할 수 없을 때 쓰입니다. SVD 기반의 강체 변환(rigid transformation) 추정으로 point-to-point 거리를 최소화합니다.

- source와 target 대응점들의 중심점(centroid)을 계산

- 교차공분산 행렬(cross-covariance matrix) 계산: H = sum (s_i - s_bar)(t_i - t_bar)^T

- SVD 분해: H = U*Sigma*V^T

- 회전: R = V*U^T

- 이동: t = t_bar - R*s_bar

### 5.3 MAD 이상치 제거

MAD(Median Absolute Deviation, 중위절대편차)는 강건한 이상치 탐지 방법을 제공합니다.

- 모든 대응점의 거리를 계산

- median = sorted_distances[n/2]

- MAD = median(|d_i - median|)

- sigma = MAD * 1.4826 (정규분포 대상 스케일 보정 계수)

- distance > median + threshold * sigma이면 제외

기본 threshold: 2.5*sigma (약 1.2%를 이상치로 제외)

## 6. 처리 흐름

### 6.1 작업(Job) 생명주기

| 단계(Phase) | 설명 |
| --- | --- |
| PENDING | 작업이 생성되어 시작을 대기 중 |
| LOADING_DATA | GLTF 메시(재배치 offset 계산을 위해 먼저)와 LAS 포인트클라우드를 로딩 |
| GENERATING_PSEUDO | 메시 표면으로부터 normal이 있는 가상점 생성 |
| COARSE_ALIGNMENT | 적극적인 다운샘플링을 적용한 초기 대략 정합 |
| DISTRIBUTING | BIM 부재당 하나씩 IcpChunk를 생성하여 연결된 Slave들에 큐잉 |
| FINE_ALIGNMENT | Slave들이 각 부재의 청크를 정밀 정합(Slave가 하나도 연결되어 있지 않으면 Master가 단일 대체(fallback) 패스를 실행) |
| AGGREGATING | 부재별 fine 결과들을 하나의 변환으로 통합한 뒤, coarse 변환과 결합 |
| APPLYING_TRANSFORM | 최종 변환을 원본 해상도의 전체 포인트클라우드에 적용 |
| SAVING_RESULT | 정합된 LAS 파일과 정합 결과 JSON을 저장 |
| COMPLETED | 최종 변환을 조회할 수 있는 상태 |
| FAILED | 작업이 오류로 실패함(error_message 참고) |
| CANCELLED | POST /api/icp/jobs/{id}/cancel로 작업이 취소됨 |

### 6.2 ICP 반복(Iteration)

각 ICP 반복은 다음을 수행합니다.

- 대응점 탐색: 거리 임계값을 적용한 KD-Tree 최근접 이웃 탐색

- 이상치 제거: MAD 기반 필터링으로 잘못된 매칭 제거

- 변환 추정: SVD 기반 Point-to-Plane 또는 Point-to-Point 추정

- 변환 적용: source 점 위치 갱신

- RMSE 계산: 평균제곱근오차 산출

- 수렴 확인: RMSE 변화량이 threshold보다 작으면 중단

### 6.3 Coarse-to-Fine 전략

2단계 정합으로 강건성과 속도를 모두 개선합니다.

Coarse 단계:

- 적극적인 다운샘플링(downsampleRatio의 2배)

- 더 큰 대응점 거리 임계값(2배)

- 큰 초기 어긋남(misalignment)을 처리

- Master에서 (다운샘플링된) 전체 포인트클라우드와 전체 BIM을 대상으로 한 번만 실행

Fine 단계:

- 일반 다운샘플링 비율 사용

- 표준 거리 임계값 사용

- coarse 변환을 각 청크의 초기값(IcpChunk::initialTransform)으로 사용

- BIM 부재당 하나의 청크, 여러 Slave에 분산 처리(§6.4) – 연결된 Slave가 없으면, v1.0과 동일하게 (다운샘플링된) 전체 포인트클라우드에 대해 Master가 단일 패스를 실행

최종 변환: combinedFineTransform * coarseTransform

### 6.4 부재 단위 분산 미세 정합(Distributed Per-Element Fine Alignment)

각 BIM 부재(GLTF 파일의 노드 extras.id에 담긴 Revit Element ID로 식별되며, 존재하는 경우)는 하나의 IcpChunk가 됩니다. coarse 정합이 끝난 포인트클라우드를 그 부재의 바운딩 박스(여유값으로 maxCorrespondenceDistance만큼 확장)로 잘라내고, 그 부재의 메시만으로 가상 target 점을 생성합니다. 주변 점이 너무 적거나 메시가 퇴화(degenerate)된 부재는 건너뜁니다. 따라서 각 청크의 IcpResult.transform은 coarse 정합된 좌표계를 시작점(initialTransform = identity)으로 한, 그 부재만의 로컬 미세 조정(local refinement)입니다.

이렇게 얻은 부재별 로컬 미세 조정들은 가중 chordal-L2-mean 회전 평균(SVD로 SO(3)에 재투영하므로, 결과가 직교하지 않는 원소별 평균이 아니라 올바른 회전 행렬이 됩니다)과 가중 산술평균 이동을 사용해 하나의 변환으로 통합되며, 두 가중치 모두 각 청크의 source 점 개수를 사용합니다. “먼저 통합한 뒤 coarse와 결합”하는 순서가 “각 부재의 전체 변환을 합성한 뒤 그것들을 평균”하는 방식과 회전(rotation)은 동일하지만 이동(translation)은 다르다(그리고 이 방식이 올바르다)는 증명을 포함한 상세한 수학적 유도는 doc/handover/08_부재별_정합_통합_방법론.md에 있습니다.

### 6.5 포인트클라우드 Float+Offset 좌표 전략

IcpChunk/BimPcChunk를 거쳐 전달되는 포인트클라우드 좌표(source 점, 가상 target 점, face 기준점)는 BIM 자신의 바운딩 박스 중심(offsetX/Y/Z, 청크에 double로 저장)만큼 이동시킨 float로 저장·전송됩니다. 이렇게 하면 절대 현장 좌표값이 아무리 크더라도 값 자체는 항상 수치적으로 작게 유지되어(float로도 밀리미터 이하 정밀도 보존), Master의 대량 메모리 내 포인트클라우드 배열과 Slave로 전송되는 바이트 크기를 절반으로 줄일 수 있습니다.

runIcp()/processBimPc()는 함수 맨 앞에서 딱 한 번만 double로 승격시키고 offset을 다시 더합니다 – ICP/거리계산 알고리즘 자체는 수정 없이, 언제나 절대좌표 double 데이터를 대상으로 그대로 동작하므로 반복(iteration)마다 별도의 보정이 필요하지 않습니다. 이 1회성 승격+offset 적용 단계의 실측 비용은, 일반적인 150,000점 규모의 부재 청크 기준 약 0.04ms, 1억(100,000,000) 점 규모에서도 약 4.4ms 수준으로, 주변의 KD-Tree/대응점 탐색 연산에 비하면 무시할 만한 수준입니다(CHANGELOG_2026-07-12_benchmark-alignment-persistence.md 참고).

BIM 메시 자체(chunkbim::MeshChunk/FaceVtx)는 이동시키지 않습니다 – GLTF 로딩, 바운딩 박스 비교 등 코드베이스 여러 곳에서 폭넓게 쓰이므로 항상 절대좌표 double로 유지됩니다.

### 6.6 정합 결과 영속화(Alignment Result Persistence)

작업이 완료되면 다음 두 파일이 함께 저장됩니다.

- <output_path> – 정합된 LAS 포인트클라우드(v1.0과 동일)

- <output_path base>_alignment.json – 부재별 정합 결과(chunk_id, GLTF 파일에 있는 경우 BIM 부재 이름/Revit ID, 점 개수, RMSE, 수렴 여부, 그 부재만의 전체 변환)와, 통합된 coarse/fine/최종 변환 및 통합 방식(§6.4)

두 경로 모두 GET /api/icp/jobs/{id}/result(output_path, alignment_output_path, element_count)로 조회할 수 있습니다.

## 7. REST API

### 7.1 엔드포인트

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/icp/start | 새 ICP 작업 시작 |
| GET | /api/icp/jobs | 전체 작업 목록 조회 |
| GET | /api/icp/jobs/{id} | 작업 상태 조회 |
| GET | /api/icp/jobs/{id}/result | 변환 결과 조회 |
| POST | /api/icp/jobs/{id}/cancel | 진행 중인 작업 취소 |
| GET | /api/icp/jobs/{id}/stats | 작업 통계 조회 |

위 목록은 ICP 전용 엔드포인트만 나열한 것입니다. Master는 Slave/Agent/Task 관리를 위해 이보다 훨씬 많은 REST API(/api/slaves, /api/agents, /api/tasks, /api/files/load 등)를 제공합니다 – 전체 최신 목록은 프로그램 설명.xlsx의 “REST API 명세” 시트를, 실제 구현 확인은 MasterApplication_REST.cpp를 참고하십시오.

### 7.2 작업 시작 요청

v2.0에서 수정됨 – 아래의 v1.0 예시는 실제로 handleIcpStart()가 파싱하지 않는 필드 이름/대소문자 표기(lasFile, bimFolder, 최상위 레벨의 offsetX 등)를 사용하고 있었습니다. 그 형태 그대로 요청을 만들면 선택적 필드들이 조용히 모두 무시됩니다. MasterApplication_ICP.cpp::handleIcpStart()를 기준으로 검증한 실제 요청 본문은 다음과 같습니다.

POST /api/icp/start
{
  "las_file": "path/to/pointcloud.las",
  "bim_folder": "path/to/bim/gltf/",
  "output_path": "path/to/output_aligned.las",
  "config": {
    "max_iterations": 50,
    "convergence_threshold": 0.000001,
    "max_correspondence_distance": 1.0,
    "downsample_ratio": 10,
    "pseudo_point_grid_size": 0.1
  },
  "offset": { "dx": 0.0, "dy": 0.0, "dz": 0.0 }
}

output_path를 생략하면 기본값으로 <las_file base>_icp_aligned.las가 사용됩니다. offset은 로딩된 LAS 점에 적용하는, 사용자가 직접 지정하는 수동 사전 이동값입니다(§6.5의 자동 재배치 offset과는 별개입니다) – 보통은 0으로 둡니다.

## 8. 설정 매개변수

v2.0에서 수정됨 – v1.0의 7개 기본값 중 3개가 IcpTypes.h의 IcpConfig와 일치하지 않았습니다. 아래 표는 각 필드에 대해 검증된 현재 기본값입니다.

| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| maxIterations | 50 | 최대 ICP 반복 횟수 |
| convergenceThreshold | 0.000001 (1e-6) | 수렴 판정을 위한 RMSE 변화량 임계값 |
| maxCorrespondenceDistance | 1.0 | 유효한 대응점으로 인정하는 최대 거리(미터) |
| outlierRejectionThreshold | 2.5 | 이상치 제거를 위한 MAD 스케일 계수 |
| downsampleRatio | 10 | N개 중 1개만 유지 |
| minCorrespondences | 100 | 필요한 최소 유효 대응점 수 |
| pseudoPointGridSize | 0.1 | 가상점 생성 격자 간격(미터) |
| useNormalFiltering | true | 대응점 필터링에 normal 기반 방식을 사용할지 여부 |
| normalAngleThreshold | 45.0 | 필터링에 사용하는 normal 각도 임계값(도) |
| verbose | false | 상세 로그 출력 여부 |

## 9. 의존 라이브러리

| 라이브러리 | 용도 |
| --- | --- |
| Eigen | SVD 계산(JacobiSVD, BDCSVD), 행렬 연산 |
| nanoflann | 빠른 최근접 이웃 탐색을 위한 KD-Tree |
| tinygltf | GLTF/GLB 파일 파싱 |
| LASlib | LAS/LAZ 포인트클라우드 파일 읽기 |

## 10. 알려진 이슈 및 참고 사항

### 10.1 Eigen API (3.4+)

Eigen 3.4 이상에서 SVD API가 변경되었습니다. 옵션이 이제 템플릿 매개변수로 지정됩니다.

// 이전 API (deprecated)
JacobiSVD<MatrixXf> svd(H, ComputeFullU | ComputeFullV);

// 새 API (Eigen 3.4+)
JacobiSVD<MatrixXf, ComputeFullU | ComputeFullV> svd(H);

### 10.2 컴파일러 옵션

템플릿을 많이 사용하는 대형 파일의 경우, Visual Studio에 /bigobj를 추가하십시오: Project Properties -> C/C++ -> Command Line -> Additional Options: /bigobj

### 10.3 헤더 내 함수

헤더 파일 안에 정의된 모든 함수는 LNK2005 링커 오류를 피하기 위해 반드시 inline으로 표시해야 합니다.

### 10.4 공간적으로 흩어진 부재에 대한 대응점 거리 튜닝

절대 현장 좌표 기준으로 서로 멀리 떨어져 있는 부재들(예: 넓은 플랜트에 흩어져 있는 설비)은 기본 maxCorrespondenceDistance(1.0) 값에서 “대응점 부족(Not enough correspondences)”으로 부재별 미세 정합이 실패할 수 있습니다. 이는 버그가 아니라 정당한 튜닝이 필요한 상황입니다 – 이런 BIM을 정합할 때는 요청의 config에 더 큰 max_correspondence_distance 값을 지정하십시오.

문서 끝